# Условие финальной задачи

### Краткое описание задачи

На первом этапе вы выполнили емкостной расчет indoor-системы и определили требуемое количество диапазонов и секторов.

На финальном этапе вам предстоит продолжить работу над тем же объектом. Она состоит из двух частей:

- Подготовить новые артефакты и прислать их до 15 октября. В рамках работы над ними вам нужно: уточнить результаты емкостного расчета с учетом новых вводных, разработать решение для первого этажа объекта, выполнить расчет уровня RSRP и подготовить спецификацию оборудования.

- Приехать на финал 17 октября и публично презентовать свое решение экспертам, сопроводив его презентацией. После защиты также необходимо ответить на вопросы жюри.

### Детальное описание задачи

В рамках подготовки к финалу вам необходимо:

- Скорректировать количество требуемых секторов

Скорректируйте выполненный на первом этапе расчет количества требуемых секторов с учетом дополнительных параметров:

- процент абонентов в состоянии RRC Connected (Avg RRC conn UE) — 35%;

- процент абонентов, между которыми одномоментно делится скорость относительно RRC-пользователей (% buffer users of RRC) — 10%.

Необходимо показать, как учет новых параметров повлиял на ранее полученный результат.

Если при выполнении финального задания вы также изменяете иные положения или допущения расчета первого этапа, отдельно укажите, что именно было изменено и почему.

- Выполнить проектирование расположения секторов

На предоставленной планировке первого этажа разработайте расположение секторов и элементов распределенной антенной системы.

При проектировании необходимо учитывать требования технического задания, в том числе требования к размещению оборудования, прокладке фидеров и кабельным трассам. Техническое задание предусматривает прокладку фидеров по планируемым и существующим кабельным лоткам, а вне лотков — по кратчайшему расстоянию до них.

Используйте предоставленную планировку и исходные данные по конструкциям объекта.

Для расчетов распространения сигнала предоставлены следующие параметры:

- внутренние перегородки — 15 dB;

- внешняя стена — 30 dB;

- высота потолка от уровня пола — 7 м;

- железобетонные колонны — 30 dB.

- Выполнить расчет уровня RSRP

Рассчитайте уровень RSRP на удалении от indoor-антенны до 20 метров с шагом 5 метров.

Исходные мощности:

- максимальная выходная мощность передатчика GSM — 40 dBm;

- максимальная выходная мощность передатчика LTE — 43 dBm;

- мощность пилот-сигнала — 23 dBm (на выходе БС).

Тип indoor-антенны: Вы сами выбираете из перечня оборудования.

При выполнении расчета необходимо показать используемую расчетную модель, исходные параметры и последовательность получения результата.

- Подготовить спецификацию оборудования

Подготовьте спецификацию оборудования для разработанного решения исходя только из предоставленного перечня вспомогательного оборудования. Спецификацию необходимо подготовить для всего этажа.

Спецификация должна быть представлена в виде таблицы со следующими столбцами:

| Категория оборудования | Наименование / модель | Основные характеристики | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В спецификации необходимо отразить применяемое в решении оборудование и материалы, в том числе, где применимо (используйте только то, что необходимо для решения; неиспользованные категории можно игнорировать):

- антенны;

- кабели;

- разъемы;

- делители;

- ответвители;

- джамперы;

- иные необходимые элементы из предоставленного перечня.

Для расчета кабельных потерь используйте характеристики соответствующих кабелей из предоставленных технических паспортов.

Для кабеля LCF12-50J 1/2" паспорт содержит, в частности, частотно-зависимое затухание: 10,09 dB/100 м на 1800 МГц, 10,70 dB/100 м на 2000 МГц и 12,66 dB/100 м на 2700 МГц.

Для кабеля LCF78-50JA-A0 7/8" приведены, например, значения 5,21 dB/100 м на 1800 МГц, 5,67 dB/100 м на 2100 МГц и 6,39 dB/100 м на 2600 МГц.

### Формат защиты

На офлайн-финале вам будет предоставлено 4 минуты на выступление, а затем 4 минуты для ответов на вопросы жюри по вашему решению. При защите на экране будет отображаться заранее присланная вами презентация.

В презентации и выступлении необходимо кратко раскрыть:

- краткую самопрезентацию (рассказать о себе, своем образовании, опыте, проектах (если имеются) и профессиональных интересах);

- как изменился результат емкостного расчета после получения новых вводных;

- логику размещения секторов и элементов системы на первом этаже;

- основные результаты расчета RSRP;

- логику выбора оборудования и построения спецификации;

- ключевые 2-3 технических решения, оказавшие наибольшее влияние на итоговый результат.

Эксперты могут задавать вопросы по любым представленным расчетам и инженерным решениям.

### Входные материалы для решения задачи

- Техническое задание на объект (1 этаж) – приложено к кейсу как приложение в конце документа;

- Архив с файлами (пароль: Engineer123), содержащий:

  - Планировка первого этажа в формате DWG — основной файл для проектирования.

  - Планировка первого этажа в графическом формате — версия для просмотра.

  - Фрагмент планировки с параметрами затухания — содержит дополнительные исходные данные для расчетов.

  - Перечень вспомогательного оборудования.xlsx — содержит оборудование и материалы для использования при проектировании и подготовке спецификации.

  - LCF12-50J.pdf — технический паспорт коаксиального кабеля 1/2".

  - LCF78-50JA-A0.pdf — технический паспорт коаксиального кабеля 7/8".

### Что необходимо сдать

Вашим решением на онлайн-этапе является ZIP- или RAR-архив, содержащий пять обязательных артефактов:

- Скорректированный расчет количества требуемых секторов с кратким описанием внесенных изменений;

- Проектное решение по первому этажу с нанесенным расположением секторов и элементов системы;

- Расчет RSRP с исходными данными, расчетной зависимостью и полученными значениями на расстояниях 5, 10, 15 и 20 м;

- Спецификация оборудования в формате XLS/XLSX;

- Презентация для защиты решения (будет использоваться вами на защите).

Шаблон для презентации можно будет скачать в чате финалистов.

Сдать архив необходимо до 23:59 14.10.2026.

Чтобы сдать решение нажмите на кнопку “Загрузить” на той же странице, на которой скачали задание, и прикрепите файл.

Максимальный вес архива – 18 МБ. Если ваш архив весит больше, то сохраните его на любое облачное хранилище, а на платформу в качестве решения загрузите TXT-файл содержащий ссылку на него. Перед сдачей решения обязательно проверьте что публичный доступ по ссылке открыт.

В случае, если вам необходимо заменить уже сданное решение, нажмите на кнопку “Загрузить другой файл” рядом с плашкой “Решение загружено”. В таком случае новый архив заменит собой предыдущий.

Отсутствие любой из обязательных частей решения может стать основанием для недопуска работы к защите. Не объединяйте документы в один.

### Критерии оценки — 100 баллов

1. Корректировка емкостного расчета — 20 баллов

Оцениваются:

- корректность применения новых исходных данных;

- обоснованность полученного количества секторов;

- понятность связи нового результата с расчетом первого этапа;

- обоснование внесенных изменений и допущений.

2. Проектирование решения на планировке — 35 баллов

Оцениваются:

- соответствие техническому заданию;

- корректность размещения секторов и элементов системы;

- учет особенностей планировки объекта и кабельных трасс;

- техническая обоснованность принятых решений;

- практическая применимость решения;

- ясность представления проектного решения.

3. Расчет RSRP — 20 баллов

Оцениваются:

- корректность используемой расчетной модели;

- полнота учета заданных параметров;

- корректность расчетов;

- обоснованность исходных допущений;

- понятность представления результатов.

4. Спецификация оборудования — 15 баллов

Оцениваются:

- соответствие спецификации разработанному решению;

- корректность выбора оборудования;

- корректность количества оборудования и материалов;

- полнота спецификации;

- учет характеристик применяемых элементов и кабельных потерь.

5. Защита решения — 10 баллов

Оцениваются:

- ясность и структурированность презентации;

- понимание участником собственного инженерного решения;

- способность обосновать принятые решения;

- качество ответов на вопросы экспертов.

Итоговая оценка формируется на основании представленных материалов и защиты решения. Пояснения участника во время защиты могут учитываться экспертами при итоговой оценке технического решения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ К КЕЙСУ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку требуемой конфигурации indoor-БС и проектирование распределенной антенной системы (дизайн-проекта) на территории площадки ТРК «Эльбрус».

Сегмент сети сотовой радиотелефонной связи

Голосовой стандарт: DCS-1800 МГц.

Стандарт передачи данных: LTE FDD,

(возможные диапазоны частот 1800/2100/2600 МГц).

г. Москва

| - Наименование объекта | Сегмент сети стандартов DCS-1800/LTE FDD пассивной распределенной антенной системы. |
| --- | --- |
| - Описание объекта | Общие характеристики: - Общая площадь объекта: 2 100 кв.м. - Количество этажей: 1 - Количество абонентов ЧНН: 500 чел. |
| - Основание для проектирования | Пример расчета типового объекта. |
| - Функции Участника по разработке дизайн-проекта системы | - Емкостной расчёт системы - Разработка дизайн проекта по обеспечению связи в ТРК по заданным KPI. - Подготовка спецификации оборудования. |
| - Вид строительства, стандарт радиотелефонной сети и тип используемого оборудования операторов. | DCS-1800/LTE FDD |
| - Проектная мощность | Расчет конфигураций оборудования и абонентской ёмкости произвести в дизайн-проекте используя данные Приложения 1 |
| - Рекомендованная Модель трафика | Доля абонентов МТС в регионе: 60% Голосовой сервис: Средняя нагрузка на абонента - 25 мЭрл Допустимые блокировки – 1,5% Передача данных: Прогноз на рост абонентов 4G – 1,2 Активность абонентов 4G – 80% Целевая скорость на абонента 4G DL: 8 Мбит/с |
| - Стандарты мобильной связи, поддерживаемые системой. | - Поддержка стандарта LTE (MIMO 2х2) в диапазоне частот 2100 МГц (весь диапазон, ширина 60 МГц). FDD band 1 - Поддержка стандарта LTE (MIMO 2х2) в диапазоне частот 1800 МГц (полоса 75 МГц)., FDD Band 3 - Поддержка стандарта LTE (MIMO 2х2) в диапазоне частот 2600 МГц (весь диапазон 70 МГц), FDD Band 7 - Поддержка стандарта DCS в диапазоне частот 1800 МГц (весь диапазон, ширина 75 МГц), Band 3 |
| - Перечень работ | - Расчет ёмкости абонентов оператора. - Разработка дизайн проекта по обеспечению связи в ТРК по заданным KPI и предоставленным планировкам здания с указанием места размещения аппаратной (для участников, прошедших в офлайн-финал). |
| - Заказчик | Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» |
| - Требования к оборудованию пассивной распределенной антенной системы | - Главные модули системы размещаются в аппаратной (обозначение на схеме - ВК). - Проектирование и монтаж фидеров осуществлять по планируемым и существующим кабельным лоткам (отражены на схеме). Трассы вне лотков проектируются по потолку по кратчайшему расстоянию до лотка. - Переход трасс между этажами зданий осуществлять через межэтажный проход. - Удаленные модули системы должны поддерживать возможность удаленной регулировки распределения мощности между технологиями одного диапазона вне зависимости от используемой ширины полосы оператора. |
| - Мульти-операторское использование. | Предусмотреть подключение к системе трех операторов связи. |
| - Требования к дизайн-проекту | - Дизайн проект выполняется на основе расчетов. - В моделировании необходимо учитывать затухание сигнала в материалах стен. - Дизайн-проект должен состоять из: - Схемы соединения оборудования - Схемы секторизации - Схемы подключения передатчиков БС к главным модулям системы - Расчетные карты покрытия - Выполняемые расчёты по каждому стандарту: - DCS: Signal strength - LTE: RSRP, RSRQ, SINR, Best Server |
| - Особые условия | - Дизайн проект разрабатывается без физического обследования объекта по прилагаемым планировкам. |
| - Мониторинг и управление системой. | - Приложение 1, таблица 2. Целевые KPI объекта. |
| - Требования к качеству сети | ### Проектируемое оборудование системы относится к объектам связи без постоянного присутствия обслуживающего персонала, т.е. являются необслуживаемыми в процессе их функционирования. Режим работы – круглосуточный. |

Приложение 1

Таблица 1.

Распределение занимаемых полос операторами в частотных диапазонах.

|  | Кол-во занимаемых каналов (полоса МГц) в проектируемой системе. |
| --- | --- |
| Оператор | МТС |
| GSM 1800, Band 3 LTE 1800, Band 3 | 22 20 |
| LTE 2100, Band 1 | 15 |
| LTE 2600 FDD, Band 7 | 10 |

Таблица 2.

| Наименование зоны | DCS | LTE |
| --- | --- | --- |
| Первый этаж | BCCH RxLev> -85 дБм на 95% площади покрытия. C/I >20 дБ на 95% площади покрытия. | MIMO RSRP> -90 дБм на 95% площади покрытия. RSRQ > -12 дБ на 80% площади покрытия. Целевая скорость на абонента в ЧНН 8 Мбит/с SINR=>17 для 40% покрытия SINR=>7 для 80% покрытия SINR=>1 для 95% покрытия |