# Результаты расчета

Абалаков Павел Альбертович  |  Радио — MTC ENGINEER HACK

Расчётная конфигурация МТС: DCS-1800 — 1 сектор, 2 TRX; LTE-1800/2100/2600 — 25 секторов по 3 несущие в каждом. Выбор минимизирует число LTE-секторов в принятой модели без обязательной CA. Покрытие и физическая реализуемость секторизации ещё требуют проверки.

# Нагрузка и требуемая емкость

| Величина | Расчёт и результат |
| --- | --- |
| Абоненты МТС сейчас | 500 × 0,60 = 300 чел. |
| Прогноз пользователей 4G | 300 × f₄G × 1,2 = 360 чел. при f₄G = 1 |
| Одновременно активные 4G | ⌈360 × 0,80⌉ = 288 чел. |
| LTE DL в ЧНН | 288 × 8 = 2304 Мбит/с полезного трафика |
| Голосовая нагрузка | 300 × 25 × 10⁻³ = 7,5 Эрл |
| Разговорные каналы | 14 TCH/F; Erlang B = 1,1421% ≤ 1,5% |
| Голосовая конфигурация | 2 TRX × 8 TS − 2 служебных TS = 14 TCH/F |
| Полезная LTE-ёмкость сектора | 1800: 50,41; 2100: 37,81; 2600: 25,20 Мбит/с |
| Суммарная LTE-ёмкость | 25 × 113,4213192 = 2835,53 Мбит/с |
| Резерв относительно спроса | 531,53 Мбит/с = 23,07% от 2304 Мбит/с |

Допущения: 500 чел. — присутствующие в ЧНН; доля МТС на объекте равна региональной. Исходная доля 4G не задана: f₄G = 1 — верхний сценарий. Рост 1,2 относится к будущей численности 4G, поэтому 360 может превышать текущие 300. Активность 80% означает одновременный спрос; 8 Мбит/с требуется каждому активному UE. Рост голоса и разгрузка через VoLTE не предполагаются.

# Достаточность и границы результата

Полезная эффективность η = 3,1505922 бит/с/Гц учитывает MIMO и расходы; допустимая загрузка u = 0,80 включена в ёмкость выше. На каждой несущей доступно ⌊Cⱼ/8⌋ = 6/4/3 активных UE; без CA сектор обслуживает 13 UE. При плановом перекосе k = 1,10: n_max = ⌈1,10 × 288/25⌉ = 13; нагрузка наиболее занятого сектора 104 Мбит/с. Распределение 6/4/3 укладывается в 50,41/37,81/25,20 Мбит/с.

При 24 секторах n_max = ⌈316,8/24⌉ = 14 > 13: для принятого консервативного правила распределения конфигурация недостаточна. Её суммарная ёмкость сама по себе не доказывает скорость отдельному UE. Балансировка требует поддержки терминалами выбранных диапазонов; при ограничениях UE число секторов пересчитывается.

# Сравнение всех сочетаний LTE

Для каждого сочетания используется одинаковая модель эффективности, u = 0,80 и k = 1,10; DCS остаётся отдельным сектором. C — полезная ёмкость одного LTE-сектора, S — число секторов без CA; резерв рассчитывается как S × C − 2304. Значения округлены только для отображения.

| LTE, МГц | C, Мбит/с | S | S × C, Мбит/с | Резерв, Мбит/с | S с CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | 50,41 | 53 | 2671,70 | 367,70 | 53 |
| 2100 | 37,81 | 80 | 3024,57 | 720,57 | 80 |
| 2600 | 25,20 | 106 | 2671,70 | 367,70 | 106 |
| 1800+2100 | 88,22 | 32 | 2822,93 | 518,93 | 29 |
| 1800+2600 | 75,61 | 36 | 2722,11 | 418,11 | 36 |
| 2100+2600 | 63,01 | 46 | 2898,54 | 594,54 | 46 |
| 1800+2100+2600 | 113,42 | 25 | 2835,53 | 531,53 | 23 |

Один LTE-диапазон: минимум полос достигается на LTE-1800 (53 сектора), но требуется больше пространственных зон и портов DAS, чем у многодиапазонных вариантов; варианты 2100 и 2600 ещё плотнее. Для 1800 нужно согласовать совместную работу с DCS. Два диапазона: 1800+2100 дают 32 сектора и наименьшее число секторов среди пар; 1800+2600 — 36, 2100+2600 — 46. У пар больше фильтров и ветвей, чем у одного диапазона; для 2600 отдельно проверяются потери и границы покрытия.

Три LTE-диапазона: 25 секторов — минимум без CA среди всех семи вариантов. Система сложнее по объединению сигналов, MIMO-портам, PIM и наладке трёх полос, но уменьшает число пространственных зон. Стоимость и гарантированная реализуемость не определены; глобальный экономический оптимум без планировок и цен не заявляется.

# Агрегация и чувствительность

CA не создаёт дополнительный спектр, а объединяет остатки ресурсов нескольких несущих для одного UE. При подтверждённой CA B1+B3+B7 и распределении ресурсов между UE: ⌊113,4213192/8⌋ = 14 UE/сектор, S = ⌈316,8/14⌉ = 23. Для 22 секторов нужно 15 UE/сектор, то есть 120 > 113,42 Мбит/с. Основной выбор 25 секторов не требует трёхдиапазонной CA; требуется поддержка B1/B3/B7 и управление распределением нагрузки.

| Альтернативный сценарий | LTE-секторы без CA |
| --- | --- |
| Прогноз ограничен текущими 300 МТС: 240 активных, 1920 Мбит/с | 21 |
| f₄G = 60% как пример: ⌈300 × 0,6 × 1,2 × 0,8⌉ = 173; 1384 Мбит/с | 15 |
| η = 2 / 4 бит/с/Гц; остальные условия базовые | 36 / 18 |
| u = 70% / перекос k = 1,25 | 29 / 28 |
| Только rank 1, прочие коэффициенты прежние | 53 |

Итог: 3 физических диапазона (1800/2100/2600), 4 сочетания технологии и диапазона (DCS + 3 LTE), 25 LTE-секторов и 1 DCS-сектор; всего 75 LTE-несущих-секторов и 2 GSM TRX. Это не число антенн и не число аппаратных блоков. При равном делении площадь составила бы 84 м² на LTE-сектор: столь плотное повторное использование частот — существенный проектный риск. KPI покрытия, SINR и размещение антенн без планировок не подтверждены.