# Подход к разработке дизайн проекта

Абалаков Павел Альбертович  |  Радио — MTC ENGINEER HACK

Дальнейшее проектирование должно проверить, можно ли реализовать расчётную конфигурацию МТС: DCS-1800 — 1 сектор и 2 TRX; LTE-1800/2100/2600 — 25 секторов, MIMO 2×2. Требуемый DL-трафик — 2304 Мбит/с. Сейчас определена ёмкостная модель; размещение, трассы, мощности и карты покрытия не выполнены.

# Исходные материалы для проектирования

Запросить масштабные CAD/BIM-планировки одного этажа: габариты, высоты, помещения, атриумы, витрины, фудкорт, арендаторы, технические зоны, стены и материалы. Получить положение аппаратной ВК, лотков и допустимых потолочных трасс, места проходок, ограничения монтажа и доступа, электропитание, заземление, охлаждение и транспорт до сети операторов. Разделить обязательную обслуживаемую площадь и исключения; площадь для проверки процентов KPI согласовать до моделирования.

Уточнить пространственное распределение присутствующих и активных UE в ЧНН, будущий рост, профили данных, статистику CQI/RI и возможности терминалов, голосовые попытки, SMS и регистрации. Для каждого из трёх операторов нужны собственные технологии, полосы/частоты, мощности на портах, число секторов, требования к интерфейсам и мониторингу. Нагрузки остальных операторов не выводить из оставшихся 40% и не делить поровну.

Запросить параметры окружающей macro-сети для прогноза помех: EARFCN/ARFCN, PCI/BSIC, мощности и диаграммы, соседства, настройки handover, внешнее проникновение через фасады. ТЗ требует проект без физического обследования: исходная модель строится по планам и паспортным данным; при отсутствии измерений влияние внешней сети проверяется сценариями. После монтажа планируются приёмочные измерения.

# Архитектура DAS и противоречие ТЗ

В ТЗ система названа пассивной, но удалённые модули должны дистанционно менять распределение мощности между технологиями одного диапазона независимо от полосы оператора. Пассивные фидеры, делители и ответвители такой функции сами не выполняют. Ссылку на KPI в строке «Мониторинг и управление» нельзя считать полноценным заданием системы управления.

Базовая ветвь: операторские БС/радиомодули в аппаратной → точки объединения и развязки POI → независимые пассивные ветви LTE-секторов → двухпортовые антенны. Две MIMO-цепи сохраняются отдельно; сигналы одного физического LTE-сектора можно раздать нескольким антеннам, но новые секторы от этого не появляются. DCS-сигнал одного сектора распределяется на весь объект через выделенную сеть либо частотное объединение с LTE при допустимых потерях и развязке.

При обязательном буквальном исполнении регулировки на удалённых модулях рассмотреть гибридную/активную DAS: головной узел → цифровой/оптический транспорт → управляемые удалённые модули → короткие пассивные ветви. Нужны отдельные регулируемые каналы DCS и LTE в 1800, а не только общая регулировка диапазона. Изменение мощности каждой технологии проверить независимо при разных полосах и входных уровнях. Это архитектурная альтернатива, а не подтверждённое соответствие пассивной схеме.

Первичные источники (ссылки): Rosenberger — состав Passive DAS Solutions; CommScope DAS — интерфейсы цифровой DAS.

# Антенны трассы и радиобюджет

# Секторизация и MIMO

Сначала выделить зоны по спросу и естественным границам помещений. 25 LTE-секторов на 2100 м² означали бы в среднем 84 м²/сектор; эта величина показывает плотность, а не задаёт реальные зоны. Открытое пространство может не позволить обеспечить независимость всех секторов. Если нужная изоляция недостижима, пересмотреть архитектуру, число секторов, распределение полос или модель одновременности; не объявлять KPI выполненными только по сумме ёмкостей.

Выбирать потолочные всенаправленные антенны для изолированных помещений и направленные — для ограничения утечки на границах. Число антенн определяется радиобюджетом и геометрией, а не равно числу секторов. Проверить диаграммы и усиление отдельно по частотам; ширину полос, поляризацию, высоту, влияние металлических потолков и близких препятствий. Для 2×2 — два независимых RF-тракта от БС до двух портов антенны либо пространственно разнесённых антенн; проверить развязку, баланс потерь и корреляцию. Разветвление одного RF-порта на две антенны не создаёт MIMO.

Назначить LTE EARFCN и PCI, соседства и handover; повторное использование каждой несущей планировать с учётом межсекторной интерференции и полной ЧНН-нагрузки. Не объединять в общий RF-тракт разные LTE-секторы одной частоты. GSM оставить одной логической ячейкой с двумя TRX; выбирать BCCH и TCH ARFCN по внешней и внутрисистемной помеховой обстановке. Общий GSM-пул сохраняется при раздаче одной ячейки на несколько антенн.

# Трассы и баланс потерь

Фидеры прокладывать по существующим/планируемым лоткам; вне них — по потолку по кратчайшему допустимому пути. Межэтажные переходы из общего шаблона ТЗ для одноэтажного объекта не требуются, если нет вынесенной аппаратной. Для каждого участка задать длину, тип кабеля, частотное затухание, соединители и проходки; отметить маркировку, радиусы изгиба, пожарные требования и доступ для обслуживания.

Потери ветви Lветв(f) = Σαₗ(f)·lₗ + ΣLкомп(f), дБ. В Lкомп включаются POI, фильтры, делители, ответвители и соединители. Для равного делителя учитывать 10·log₁₀(n) плюс дополнительные потери лишь тогда, когда они не включены в паспортное значение. Для ответвителя считать отдельно проходной и ответвлённый пути. Паспортные потери брать для конкретной частоты и порта; избегать повторного вычитания одного компонента.

# Мощность DL и проверка UL

EIRP(f) = Pпорт(f) − Lветв(f) + Gант(f), дБм; Pприём = EIRP − Lраспр − Lдоп + GUE. Для DCS считать мощность BCCH несущей, для LTE — мощность CRS на RE, а не полную мощность несущей. При равномерном спектре и отсутствии boost оценка P_CRS,RE ≈ Pпорт,ветвь − 10·log₁₀(12·N_PRB); затем применяются реальные настройки CRS/PA/PB и число портов. RSRP определяется по reference signals, RSRQ учитывает RSSI и загрузку; определения — TS 36.214.

UL считать отдельно: максимальная/управляемая мощность UE, его антенна, потери стен и пассивной ветви, шумовая фигура приёмника, требуемый SINR и margin. Тепловой шум N = −174 + 10·log₁₀(B, Гц) + NF, дБм; SINR вычислять по сумме помех и шума в линейных мощностях. Большое усиление DL не устраняет ограничение UL. Требуемую мощность на портах находить из худшей ветви; проверить суммарные мощности всех операторов, нагрев, линейность и PIM.

Первичные источники (ссылки): 36.214 — §5, V17.0.0, RSRP и RSRQ; RFS — паспортные параметры пассивных элементов.

# Моделирование проверка KPI и результаты проекта

Построить модель в indoor-инструменте радиопланирования: масштаб, материалы и толщины стен, высоты, диаграммы антенн, реальные потери и мощности на портах. Затухание материалов задавать отдельно по 1800/2100/2600; значения из справочника ПО или производителя маркировать как внешние данные и проверять диапазоном чувствительности. Название ПО само по себе не подтверждает достоверность модели.

Сначала проверить покрытие каждой выбранной технологии, затем Best Server и межсекторные границы, затем SINR/RSRQ при ЧНН с внешними и внутренними помехами. Нужны сценарии низкой и высокой нагрузки, worst-case внешнего проникновения, перекоса спроса и ухудшения MIMO. Матрицу спроса UE формировать отдельно от карты площади: площадь с SINR ≥17 не автоматически содержит 40% пользователей.

| Показатель | Критерий из ТЗ | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| DCS BCCH RxLev | > −85 дБм на ≥95% площади | Карта уровня BCCH и площадь ячеек выше порога |
| DCS C/I | > 20 дБ на ≥95% площади | Сумма co-channel/adjacent помех по плану частот |
| LTE RSRP | > −90 дБм на ≥95% площади | Карты по несущим и обслуживающей ячейке |
| LTE RSRQ | > −12 дБ на ≥80% площади | RSSI с заданной ЧНН-загрузкой и внешними помехами |
| LTE SINR | ≥17/7/1 на ≥40/80/95% | Единицы дБ приняты; три кумулятивные проверки |
| LTE DL | 8 Мбит/с каждому активному UE в ЧНН | Распределение UE, CQI/RI, HARQ, планировщик и транспорт |

Доля прошедшей площади = Σaᵢ·I(KPIᵢ)/Σaᵢ; aᵢ — площадь расчётной ячейки, исключения фиксируются заранее. «>» для уровней и C/I сохраняется строгим; запись SINR «=>» трактуется как «≥». Пороговые проценты SINR вложены друг в друга и не складываются. Единицы SINR в документе отсутствуют: принятие дБ отметить в проекте; линейное чтение соответствовало бы 12,30/8,45/0 дБ и потребовало бы другой проверки покрытия. Требование скорости не имеет заданного пространственного процента — ограничивать его 95% без согласования нельзя.

# Проверка емкости на реальном плане

Для каждого сектора проверить плановый максимум ⌈1,10 × 288/25⌉ = 13 UE и распределение 6/4/3 по LTE-1800/2100/2600. Заменить модельную η = 3,1505922 фактической оценкой затрат ресурсов по CQI/RI каждого UE; проверить среднюю скорость, пользователей с низким CQI и невозможность перемещения несовместимых UE на нужную полосу. Суммарные 2835,53 Мбит/с — расчётная полезная радиоемкость, а не достаточная пропускная способность транспорта или гарантия всех пользователей.

Без CA проверить каждый отдельный пул; при подтверждённой CA B1/B3/B7 вариант 23 сектора проверяется отдельно. Для DCS дополнительно проверить BCCH-помехи, SDCCH/CCCH, повторные попытки и фактические блокировки; 1,1421% — расчёт только TCH при A = 7,5 Эрл. Для двух других операторов выполнить собственные расчёты после получения их данных.

# Итоговые материалы и приемочная проверка

Результатом следующего этапа будут схемы соединения оборудования, секторизации и подключения передатчиков БС к головным узлам/POI; планы антенн и трасс с идентификаторами; таблицы потерь, мощностей и UL/DL-бюджетов; карты DCS Signal strength и C/I, LTE RSRP/RSRQ/SINR/Best Server; матрица ёмкости и ведомость проверки KPI. Каждое число привязать к версии плана, источнику и настройкам нагрузки.

После установки: измерения потерь и return loss/VSWR, развязки, PIM, непрерывности MIMO-трактов, калибровка мощностей; walk-test уровней и качества; голосовые и нагрузочные DL-тесты в ЧНН. Сопоставить измерения с моделью и выполнить настройку. На онлайн-этапе эти схемы, карты и результаты измерений не создаются и не выдаются за выполненный дизайн-проект.