# Подход к подбору оборудования

Абалаков Павел Альбертович  |  Радио — MTC ENGINEER HACK

Подбор начинается после проверки дизайн-проекта и архитектуры. Расчётный ориентир МТС: один DCS-1800 сектор с двумя TRX; 25 LTE-секторов по несущей 20 МГц B3, 15 МГц B1 и 10 МГц B7 в каждом; MIMO 2×2. Приведён подход к выбору групп и проверке параметров, а не готовая спецификация.

# Группы оборудования и критерии

| Группа | Что проверить перед выбором |
| --- | --- |
| БС и радиомодули операторов | GSM TRX и LTE FDD B1/B3/B7; 75 LTE-секторных несущих; MIMO-порты, лицензии, scheduler, CE/baseband, транспорт; мощность на порт и возможность настройки CRS. Число аппаратных блоков зависит от платформы. |
| POI и объединение операторов | Три операторских интерфейса с независимыми UL/DL и двумя LTE MIMO-цепями; выделенные пути каждого сектора; insertion loss, развязка, уровни входа, фильтрация и согласование. Общий усилитель/путь не должен смешивать разные co-channel сектора. |
| Пассивная RF-сеть | Частотные комбайнеры, фильтры, делители, ответвители, аттенюаторы и нагрузки; диапазоны UL/DL, паспортные потери каждого пути, VSWR/return loss, isolation, средняя и пиковая мощность, PIM. |
| Фидеры и соединители | Затухание по частотам и длинам, тип 50 Ом, экранирование, разъёмы, изгиб и монтажный момент, пожарное исполнение и допустимая мощность; согласованность двух MIMO-ветвей. |
| Indoor-антенны | B1/B3/B7 и DCS UL/DL, двухпортовое 2×2 MIMO, поляризация, диаграммы/усиление по полосам, port isolation, correlation, VSWR, PIM, крепление и габариты. |
| Управляемая DAS при необходимости | Головной/удалённые узлы, оптика и питание, полезная транспортная ёмкость, EVM, NF, задержка, число секторов, независимое регулирование технологий, алармы и лицензии. |
| Инфраструктура | Стойки, питание/резервирование, заземление, охлаждение, лотки и проходки, управление, мониторинг и измерительные средства; круглосуточная работа без постоянного персонала. |

# Полосы и подключение трех операторов

Пассивные элементы должны пропускать нужные UL и DL поддиапазоны: B3/DCS 1710–1785 и 1805–1880 МГц; B1 1920–1980 и 2110–2170; B7 2500–2570 и 2620–2690 [1, 2]. Полная поддержка этих полос нужна для готовности к трём операторам; количественная ёмкость МТС считается только по 20/15/10 МГц. «22 GSM» используется как доступность частот, а не число требуемых TRX.

До спецификации получить матрицу трёх операторов: технологии, выделенные полосы и ARFCN/EARFCN, мощности, число секторов, MIMO и точки подключения. Предусмотреть места/порты POI и возможность расширения, но не рассчитывать мощности и нагрузки неизвестных операторов по предположению. Проверить межоператорскую развязку и отсутствие взаимного влияния регуляторов; независимо согласовать GSM и LTE в 1800.

Первичные источники (ссылки): 45.005 — [1] §2, DCS; 36.104 — [2] табл. 5.5-1, LTE; Rosenberger — группы пассивных компонентов.

# Проверка оборудования и подготовка спецификации

# Мощность потери развязка и PIM

Для каждой позиции использовать паспорт именно выбранной модификации: диапазон, insertion/coupling loss, port isolation, return loss, мощность и условия PIM. Потери переносить в проект по частоте и пути; MIMO-ветви рассчитывать раздельно. Мощность БС выбирается из радиобюджета худшей ветви и проверяется одновременно с UL. Избыточная DL-мощность увеличивает утечку и помехи соседним секторам.

Суммарная средняя мощность на общем элементе PΣ = 10·log₁₀(Σ10^(Pᵢ/10)), дБм. Отдельно проверить пики OFDM, back-off/линейность, мощность каждого порта, аттенюатора и нагрузки, нагрев и допустимые входы удалённых модулей. Мощности разных операторов складываются в линейных единицах; их неизвестные уровни отмечаются как незакрытые данные, а не заменяются паспортным максимумом МТС.

Не задавать универсальную развязку без расчёта: определить допустимую утечку из блокирования/интермодуляции приёмников и бюджета помех; сравнить требуемую развязку с паспортом POI и фильтров. Для каждой пары портов рассчитать уровни на входах других операторов и технологий. Проверить сочетания GSM/LTE-1800, LTE-2100/2600 и внешней macro-сети.

PIM проверять для всех частот операторов: комбинации mf₁ ± nf₂, прежде всего третьего порядка 2f₁−f₂/2f₂−f₁, и попадание продуктов в UL. Паспортный PIM сравнивать при одинаковых тестовых тонах, мощностях и единицах дБм/дБс. Значение дБс без уровня теста недостаточно; требования выводятся из UL-бюджета и требований операторов, а не заимствуются как универсальное число. Проверять всю собранную сеть, включая соединители и антенны; соблюдать монтажные моменты и чистоту контактов [3].

# Управление и терминалы

Для строго пассивной DAS управление мощностью реализуется на источниках в аппаратной; буквальное требование удалённых управляемых модулей остаётся несоответствием. Для гибридной/активной ветви запросить демонстрацию независимого перераспределения DCS/LTE в 1800 при разных ширинах полос, журналирование, удалённые алармы и восстановление после отказа. Регулятор общей мощности диапазона не равнозначен требуемой функции. Интерфейс CPRI внутри DAS не гарантирует совместимость с конкретной БС — она подтверждается отдельно [4].

Основная конфигурация 25 LTE-секторов не требует CA, но предполагает поддержку B1/B3/B7 активными UE и распределение 6/4/3. Для оптимизации до 23 нужны конкретное сочетание CA, допустимые полосы, MIMO и категории UE, настройки БС и доля совместимых терминалов [5]. Если часть UE поддерживает только B3, проверить её собственную нагрузку на B3; оставшиеся полосы ей ёмкость автоматически не добавляют.

# Порядок формирования ведомости

После утверждения схемы составить матрицу «требование → расчёт проекта → параметр паспорта → подтверждение». Сопоставить число секторов и несущих с RF-портами, baseband и лицензиями; число антенн и ветвей — с планом, длины фидеров — с трассами. Для каждой позиции указать назначение, интерфейсы, вариант исполнения, паспорт, количество и основание. Количества антенн, кабелей, делителей и удалённых модулей сейчас не назначаются.

Затем выполнить проверку полного тракта: частотная совместимость трёх операторов, потери/мощность, MIMO, развязка, PIM, линейность, питание и мониторинг. Утвердить программу приёмки: паспортная проверка, измерения потерь/VSWR/PIM, тест управления и нагрузочные KPI. Итог следующего этапа — проверенная спецификация с резервами, совместимыми заменами и привязкой к проекту; на онлайн-этапе предоставляется только этот подход.

Первичные источники (ссылки): RFS — паспортные потери, мощность, PIM; CommScope PIM — [3] влияние PIM на DAS; CommScope DAS — [4] границы совместимости CPRI; 36.306 — [5] §4, возможности UE.